联系人： 汪先生   手机：136 0961 6191

型號：SPS-6100N

容量：（10KVA）

Single Phase AC Power Source

10KVA精密變頻电源设备技術參數

单相输入單相输出

| 型號 | SPS-6100N |
| --- | --- |
| 輸出容量 | 10KVA |
| 產品認證 | 产品通过C E认证，在安全性,电磁兼容方等方面具备优异的性能 |
| 产品材料清单 | 见附页 |
| 電路方式 | IGBT/PWM脈寬調製方式 |
| 交流輸入/INPUT |  |
| 相數 | 单相二线+G |
| 波形 | SINE WAVE |
| 滤波 | 输入有源滤波 |
| 電壓 | 220V±15% |
| 頻率 | 50/60Hz±5% |
| 功率因數 | ﹥0.9 |
| 交流輸出/OUTPUT |  |
| 相數及连接方式 | 單相二線式 |
| 输出波形 | SINE WAVE正弦波 |
| 隔离 | 输出加装隔离变压器 |
| 输出電壓 | 0-150V（低檔）连续可调 |
| 输出電壓 | 0-300V（高檔）连续可调 |
| 输出頻率 | 40-499.9Hz （步率0.1 Hz） |
| 电流限流5-120V(低檔) | Max:83.3A |
| 电流限流10-240V(高檔) | Max:41.6A |
| 開關頻率控制技術 | 12.2KHz（小功率電源控制技術） |
| 整機性能 |  |
| 頻率穩定率 | ≤0.01% 频率解析度0.1Hz |
| 電源穩壓率 | ﹤1% |
| 負載穩壓率 | ﹤1% |
| 波形失真度 | ≤1～2%純阻性負載 |
| 效率 | 92% |
| 動態响应時間 | 2ms |
| 波峰因數 | 3.0：1.0 |
| 负载类型 | 阻性、感性、容性、整流性负载，混合负载，无负载类型限制 |
| 保護裝置 | 過流保護，過壓保護，超載保護，限流保护, 过高温保护，短路保护，输入欠压保护 |
| 顯示DISPLAY |  |
| 顯示介面 | 電壓、頻率、電流、功率，功率因素； |
| 电压 | 4位数，数位电压表，解析度0.1V |
| 电流 | 4位数, 数位电流表. 解析度0.1A |
| 功率 | 4位数, 数位瓦特表 解析度0.1W |
| 频率 | 4位数, 数字频率表， 解析度0.1Hz/Step |
| 環境及其它 |  |
| 冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻，強制風冷 |
| 工作溫度 | 0℃-40℃ |
| 机箱脚轮 | 电源底部采用2个定向轮，2个万向轮（304不锈钢加厚轮组，轮体采用高强度加密尼龙材质，双轴承） |
| 安规测试 | AC 1800V 5mA/1分钟 DC500V≥20MΩ |
| 相對濕度 | 10-90%（非凝結狀態） |
| 海拔高度 | ≤1500m |
| 尺寸（D×W×H）含脚轮 | 650×420×900（mm） |
| 重量 | 125Kg |

本公司所有系列產品均是廠家直銷，正品品牌。各種型號均有現貨，需特殊規格，需提前訂貨。

部分合作客戶：中科院武汉分院、海伦尔赛（Helen of troy）、美康雅咨询（CONAIR）、富士康Foxconn、飛利浦東莞雅士、惠而浦Whirlpool、上海奔腾电工、上海华汇、VDE德国、西安科技大學、江西航空學院、广州东莞海新烤箱、江门海鸿、江门实得集团、广州松下电器、江门西铁城、先歌音响、中山沙伯特厨房设备、中山纬创资通Wistron、珠海魅族手机、祐富百勝寶（HK）、广东粤新海洋工程造船厂、江门博道自动化、上海雷洲船用设备、苏州长瑞光电、苏州三威、苏州金慰电子、江苏通领、杭州中检质技检验检测科学研究院、杭州松下、杭州谱威、天津斯莱顿、舟山维京永邦船舶工程、石家庄军械工程学院、湛江部隊、九江國家電網、重慶6905軍工廠、中石油西安錄井公司（盛創）、宏基Acer、HK德昌电机、香港文華進出口、TTI创高电器、深圳航嘉电源Huntkey、美国捷普集团、河南华美、沈阳三星电子、沈阳中川、江门海鸿电气、江门耀阳机、余姚商检局 、宁波发达电气、江東電氣（日資）、上海计量测试研究院、厦门环境研究所、河南博玛电机、万马股份（浙江）、西安飞机工业（集团）有限责任公司……

品质认证：全系列产品通过CE欧盟安规、电磁兼容EN60950-1：2006 EN5502-2 EN61000-3-2/3 EN55024：201认证（附證書）同时本公司也是深圳为数不多通过环保批文的生产型企业。

電源產品适用范围：

适用于家电、电器、电机、医疗器械、电子制造业，IT产业、实验室、造船、港口、航空电子和军工制造和军事研究等行业。